＜降雪に対する園芸用ハウスのチェックリスト＞

○降雪に関する気象情報がでたらチェックしましょう。

| 項目 |  | チェック項目 | チェック欄 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事前の対策 | １ | 屋根上にあるネット等を取り除く。 |  | 防虫・防風ネット、遮光資材等を取り除く。 |
|  | ２ | パイプの継手、筋交い、ブレース、ボルト等を点検する。 |  | 補強資材や固定部品のチェック |
|  | ３ | 暖房機点検、燃油残量等を確認する。 |  | 電源、配線、給油配管等 |
|  | ４ | 水平引張線を設置する |  | アーチ肩に針金を張り、肩部の広がりを抑える。 |
|  | ５ | 中柱を設置する。 |  | ハウス中央に設置し、棟部を支える。 |
|  | ６ | タイバー、Ｘ型補強を設置する。 |  | パイプを利用して補強する。 |
|  | ７ | ハウス周辺に排水路を整備する。 |  | 除雪・融雪等による湿害対策及び基礎部分の軟弱化防止 |
| ○雪が降り始めたら、降雪時の対策を確認してから作業に入りましょう。 |  |  |  |  |
| 降雪時の対策 | １ | 雪が降りだす前にあらかじめハウス内を温めておく。 |  | 暖房機、ストーブを使う。 |
|  | ２ | 雪が積もったら速やかに雪下ろしを行う。随時行う。 |  | 雪が積もり始めると滑落しにくくなる。 |
|  | ３ | 屋根上に積もった雪は、両側に均等に除雪する。 |  | 片側に偏って積雪すると倒壊の危険が増す。 |
|  | ４ | ハウスサイドに落ちた雪を除雪する。 |  | 屋根雪とハウスサイドの雪がつながり、落下しなくなる |
|  | ５ | 降雪中は暖房機を稼働し、カーテンを開け、屋根雪の滑落促進を図る。 |  | 室温を高め、屋根雪の滑落促進 |
|  | ６ | 暖房機がないハウスは、カーテンを開放し、ストーブを活用する。 |  | 室温を高め、屋根雪の滑落促進 |
|  | ７ |  |  |  |

●安全第一・人命優先で、危険な状態では作業を行わないようにしてください！